INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR DIAGRAMA DE CONTROL

- Seleccionar la característica a analizar. Para el ejemplo se analiza la cantidad de defectos en cada referencia por pedido.

- Seleccionar el tipo de gráfico de control sea por variables o por atributos.

- Definir los subgrupos, las cantidades y la frecuencia del muestreo. Se recomienda entre 4 a 6 subgrupos. Para el caso se agrupó en 5 referencias.

- Recolectar y registrar la información en la hoja de verificación correspondiente o tomar los datos previamente registrados y organizar en la tabla. Se recomienda entre 20 a 25 datos.

| CANTIDAD DE ERRORES POR REFERENCIA EN CADA PEDIDO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PEDIDO | REF 1 | REF 2 | REF 3 | REF 4 | REF 5 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

- Calcular el promedio de cada una de las muestras de los subgrupos. En Excel se utiliza la fórmula de PROM, seleccionando los datos de la fila que corresponde a las 5 referencias.

- Calcular el rango de cada subgrupo: R

R= XM (Dato mayor)- Xm (dato menor). Se utiliza formula de MAX y MIN por cada fila.

- Calcular el promedio de los promedios, corresponde a la línea central del gráfico.

- Calcular el promedio de rangos, corresponde a la línea central de rangos.

- Calcular el promedio de la desviación estándar

- Calcular los límites de control según fórmulas, utilizando la constante en las tablas desarrolladas para este tipo de gráficos, según número de muestra. Desarrollar las fórmulas.

Para gráficos de medias:
LCI = X (promedio de medias) - A2(constante según tablas) R(promedio de rangos)

LCS = X (promedio de medias) + A2(constante según tablas) R(promedio de rangos)

Para gráfico de rangos:
LCI= D3(constante según tablas) R(promedio de rangos)

LCS= D4(constante según tablas) R(promedio de rangos)

Para gráfico de desviación estándar:

LCI= B5(constante según tablas) R(promedio de desviaciones)

LCS= B6(constante según tablas) R(promedio de desviaciones)

Se copian los datos de los límites en cada columna en el orden según corresponda.

- Construir el gráfico, escoger escala, eje X y eje Y. Seleccionar datos, insertar gráfico de líneas 2D y se da clic para aceptar.

- Marcar y unir puntos con líneas rectas que corresponde a promedio de datos. La opción grafica automáticamente los puntos y líneas.

- Ubicar línea central, línea inferior de control, línea superior de control. Seleccionar dar formato al eje colocar el valor de la LC.

Se cambia el color de relleno y la línea más ancha para que se pueda visualizar mejor.

Modificar en seleccionar datos de origen los nombres de las series según nombre de los puntos y las líneas de control superior y líneas de control inferior.

Se puede cambiar el diseño cambiando color y nombrando el título, creando cada uno de los gráficos de control para las medias, el rango y la desviación estándar para analizar y comparar los diagramas.

- Analizar gráfico, si los puntos fuera de control se deben a causas asignables o especiales. La gráfica muestra el comportamiento fuera de control en 2 puntos los cuales se debe analizar las causas que causaron el defecto.

- Definir acciones si el proceso se encuentra fuera de control.

En el material complementario encuentra la plantilla en Excel para desarrollar este tipo de gráficos.